Telepon

- Jelaskan Cara bikin nomer extension baru mengunakan aplikasi PBXUnified?

Masuk ke aplikasi PBXUnified pilih menu extension  , extension setting kemudian pilih main dan cari nomer yang port yang kosong kemudia setting nomer dll.

- Sebutkan warna kabel telpon biasa bukan kabel KU?

Putih, hitam, biru, merah

CCTV

- Jelaskan cara setting cctv di masukan ke NVR menggunakan ip address?

- Masuk ke settingan cctv kemudian setting ip static

- Masuk ke setting NVR kemudian add camera,manual add kemudian isikan dengan ip kamera yang sudah di setting , manufacture pilih sesuai type kamera dan terakhir masukan user & password cctvnya.

- Jelaskan jika kamera cctv mati tidak tampil di NVR kenapa penyebnya?

Beberapa kemungkinan jawaban di bawah

- POE rusak

- Kabel jaringan rusak

- Resolusi video kamera ketinggian

- Kameranya mati

JARINGAN

- Jelaskan susunan warna kabel jaringan straight & cross ?

- Kabel cross

putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, coklat

- Kabel straight

Putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat

- Buatkan topologi jaringan 1 server  5 komputer ?